El presente documento establece la línea base técnica definitiva para el componente SIM del Programa NEWEN. El contenido se divide en un bloque de ingeniería de requisitos tradicional debidamente clasificado y un bloque ágil diseñado para guiar las fases de desarrollo por sprints y la posterior verificación en pruebas de aceptación.

# Requerimientos de Usuario (UR) y de Sistema (SR) Formalizados

En esta sección se detallan los requerimientos redactados de manera inequívoca para eliminar ambigüedades operativas, dando cobertura formal tanto a las necesidades de instrucción como a las definiciones de infraestructura y hardware del simulador.

## Requerimientos de Usuario (UR)

- UR-SIM-001 El piloto alumno debe realizar prácticas de familiarización, maniobras, procedimientos normales, operaciones de emergencia, vuelo por instrumentos, vuelo en formación y acrobacias en un simulador certificable bajo la norma DAN-60-1 DGAC Chile para FTD Nivel 6.

- UR-SIM-002 El piloto alumno debe experimentar un sistema de esfuerzo realista (Force Feedback) en los mandos de vuelo, abarcando específicamente los pedales y el bastón de mando.

- UR-SIM-003 El instructor y los sistemas de software utilizarán un formato de archivo estandarizado que garantice la compatibilidad e interoperabilidad total con los subsistemas de Debriefing (DBS) y de Planificación de Misión (MPS).

- UR-SIM-004 El piloto alumno debe percibir el entorno mediante un sistema visual inmersivo de Realidad Mixta (MR) con un Campo Visual Horizontal mínimo de 225 grados y un Campo Visual Vertical de 60 grados, cuya proyección dependerá de forma dinámica de la dirección de la mirada del usuario.

- UR-SIM-005 La estructura de la cabina de vuelo debe operar sobre una base estática o fija.

- UR-SIM-006 El simulador debe emular la cabina, el comportamiento y los sistemas de la aeronave NEWEN con la máxima fidelidad tecnológica disponible.

## Requerimientos de Sistema (SR)

### Requerimientos Funcionales

Establecen qué debe hacer el sistema para procesar las variables de simulación y responder a las acciones del piloto.

- SR-SIM-001 El SIM emulará de manera realista la forma, los atributos mecánicos y el comportamiento dinámico de la aeronave NEWEN.

- SR-SIM-002 El motor de simulación renderizará zonas de vuelo integrando cartografía detallada e información de elevación del terreno básica.

- SR-SIM-003 El sistema simulará cambios dinámicos en las condiciones meteorológicas y de visibilidad general durante la sesión.

- SR-SIM-005 El simulador calculará en tiempo real las variaciones en el nivel de combustible y reproducirá su efecto correspondiente en el rendimiento del vuelo.

- SR-SIM-011 La interfaz de la Estación del Instructor permitirá generar fallas en los sistemas, manejar las condiciones del clima y visualizar la telemetría de vuelo en tiempo real.

- SR-SIM-016 El motor gráfico proyectará la visión exterior a la cabina de forma completamente virtual con un campo visual de 360 grados.

### Requerimientos de Interfaces

Definen la comunicación y el intercambio de datos del simulador con los componentes externos del ecosistema.

- SR-SIM-007 El subsistema contará con la capacidad técnica de comunicarse de manera bidireccional con el MPS para cargar planes de vuelo y con el DBS para exportar datos de post-análisis.

- SR-SIM-013 El software de comunicaciones permitirá la práctica de vuelo en formación virtual enlazando la sesión con los otros dos simuladores del programa.

### Requerimientos de Seguridad

Establecen los mecanismos de control de acceso, restricciones de privilegios y protección de datos en tránsito.

- SR-SIM-014 El sistema aplicará una restriction de privilegios durante el vuelo en formación, de modo que solo una estación de instructor mantenga el control maestro de la sesión.

- SR-SIM-019 El acceso a los endpoints y servicios de software del SIM requerirá obligatoriamente un Token JWT válido, verificado por el microservicio central de seguridad a través del API Gateway.

- SR-SIM-020 Toda la comunicación de red entre las aplicaciones cliente y los microservicios internos se realizará sobre una capa de seguridad de transporte TLS para encriptar los datos en tránsito.

### Requerimientos de Desempeño

Establecen los parámetros de performance estática y dinámica necesarios para asegurar la fluidez de la instrucción.

- SR-SIM-006 El sistema visual completo operará con una latencia final igual o inferior a 150 milisegundos para cumplir con las exigencias de la norma DAN-60 y evitar el desfase perceptivo.

- SR-SIM-021 Los servicios de software del SIM se empaquetarán en contenedores Docker y se desplegarán en un clúster de Kubernetes para habilitar el balanceo de carga y la auto-sanación ante fallas.

### Requerimientos Tecnológicos

Definen las características tecnológicas especiales de hardware, firmware y electrónica aplicadas en la cabina.

- SR-SIM-008 El hardware y el software aplicarán una fuerza de resistencia variable y vibraciones realistas sobre los pedales y el bastón mediante tecnología de Retroalimentación de Fuerza (Force Feedback).

- SR-SIM-015 El Sistema Visual de Realidad Mixta empleará técnicas de pass-through de video para visualizar los elementos interiores de la cabina física en alta resolución combinados con el entorno virtual.

- SR-SIM-022 El panel de disyuntores utilizará un mecanismo basado en solenoides con retención magnética y transistores MOSFET para simular físicamente el disparo de fallas eléctricas ordenadas por el software.

### Restricciones de Diseño

Establecen las limitaciones obligatorias de construcción, herramientas de desarrollo y normativas aeronáuticas.

- SR-SIM-004 El modelo 3D exterior e interior de la aeronave se construirá basándose estrictamente en el diseño digital proporcionado por ENAER.

- SR-SIM-009 El simulador estará conformado por una cabina de vuelo física de base fija y una estación de instructor asociada.

- SR-SIM-012 El diseño del sistema general considerará un alcance de tres cabinas de simulación completas, cada una con su respectivo puesto de instructor.

- SR-SIM-017 El simulador será de tipo estático y su base de certificación obligatoria será la norma DAN-60-1 de la DGAC de Chile para FTD Nivel 6.

- SR-SIM-023 El equipo de desarrollo utilizará la herramienta de construcción Phantom System basada en Node.js para compilar scripts LUA modulares en el archivo unificado requerido por AirManager.

### Atributos de Calidad

Establecen características globales como usabilidad, disponibilidad y mantenibilidad del producto de software.

- SR-SIM-010 El diseño del hardware priorizará la utilización de componentes comerciales estándar (COTS) para facilitar el reemplazo logístico de partes.

- SR-SIM-018 Cada Unidad de Computación del simulador estará respaldada por un sistema de energía ininterrumpida (UPS) para asegurar un apagado ordenado ante fallas eléctricas.

- SR-SIM-024 La estructura principal y el chasis de la cabina se fabricarán mediante perfiles modulares de aluminio extruido de la aleación 6063 T5 para maximizar la adaptabilidad y facilitar el mantenimiento independiente.

# Transformación a Historias de Usuario y Criterios de Aceptación (DoD)

En esta sección, los requerimientos formales clasificados anteriormente se agrupan y traducen al marco de trabajo ágil enfocándose en el beneficio directo para el operador y en los criterios medibles para la etapa de aseguramiento de calidad (QA).

| ID Ágil | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación (DoD) |
| --- | --- | --- |
| US-SIM-101 | Como piloto alumno quiero sentir resistencia física variable en los mandos primarios para desarrollar la memoria muscular correcta antes de volar la aeronave real. | - Los motores internos del bastón y pedales aplican fuerzas mecánicas calculadas en tiempo real a partir del modelo aerodinámico de XPlane. - El hardware de control primario se integra mediante una interfaz E2CAN Gateway y ejecuta el software CLS2SIM. |
| US-SIM-102 | Como piloto alumno quiero utilizar un visor de realidad mixta para interactuar de forma fluida con las consolas físicas dentro de un entorno virtual exterior de alta resolución. | - El visor Varjo XR-4 fusiona el video pass-through de las cámaras con el entorno exterior generado por el motor de simulación. - La latencia total de procesamiento del ciclo visual no excede los 150 milisegundos bajo una tasa estable de imágenes por segundo. - El motor gráfico proyecta un entorno exterior continuo de 360 grados que responde al seguimiento posicional de las estaciones base SteamVR. |
| US-SIM-201 | Como instructor de vuelo quiero inyectar fallas de sistemas y modificar el clima desde mi estación para evaluar la capacidad de reacción del alumno ante emergencias. | - La HMI de la estación del instructor permite alterar las condiciones de viento, visibilidad y precipitaciones de forma inmediata. - El comando de falla eléctrica corta la energía del solenoide mediante un transistor MOSFET IRLZ44N, liberando mecánicamente el disyuntor en el panel físico de la Consola Derecha. |
| US-SIM-202 | Como instructor líder quiero conectar los tres simuladores en una sesión de red para dirigir entrenamientos tácticos de vuelo en formación militar. | - El software establece el enlace de datos simultáneo entre las tres unidades de computación independientes. - Durante la sesión en red, las interfaces secundarias bloquean los controles de inyección de fallas, otorgando el mando maestro exclusivamente a la estación del instructor líder. |
| US-SIM-301 | Como mantenedor de hardware quiero que la cabina esté construida en bloques independientes para desmontar o reemplazar componentes específicos en pocos minutos. | - El chasis estructural de aluminio extruido 6063 T5 permite reconfigurar paneles utilizando herramientas de montaje estándar. - El Panel Frontal, la Consola Izquierda y la Consola Derecha operan con microcontroladores independientes conectados mediante un bus serie USB hacia la Unidad de Computación. |
| US-SIM-401 | Como arquitecto de software quiero que el simulador consuma y exporte datos mediante microservicios protegidos para interoperar de forma segura con el MPS y el DBS. | - Las peticiones hacia las APIs del simulador validan firmas y tiempo de expiración de un Token JWT emitido por el SSO. - Toda comunicación externa e interna entre microservicios se encripta mediante el protocolo TLS. - El sistema importa automáticamente los planes de vuelo desde el MPS y genera los archivos estructurados de telemetría para el post-análisis en el DBS. |