CONTRATO “TBD”

PROGRAMA “PILLAN II”

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE INSTRUCCIÓN PILLAN II

REQUERIMIENTOS DEL USUARIO

PILLAN II / SISTEMAS

NUMERO DE DOCUMENTO:	11113P03REQ001

Preparado para:

DTS SpA

Preparado por:

DTS SpA.

Ingeniería de Sistemas

IMPORTANTE

Este documento y la información contenida en él son propiedad de DTS SpA. Cualquier reproducción, transferencia o uso por terceros está prohibido salvo autorización escrita de DTS SpA.  Los receptores de este documento aceptan la responsabilidad de mantener la confidencialidad de su contenido de acuerdo a la clasificación indicada en el encabezamiento.

HISTORIA DE REVISIONES

| NUMERO DE REVISION | FECHA DE REVISION | PAGINAS AFECTADAS |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 26-12-2022 | Versión inicial |

TABLA DE CONTENIDO

1.	gENERALIDADES	6

1.1	Introducción	6

1.2	Alcance	6

1.3	Documentación Complementaria	6

1.4	Definiciones	6

1.5	Estructura y Contenido	8

2.	DESCRIPCION GENERAL	9

2.1	Perspectiva Del Producto	9

2.2	Capacidades Generales	10

2.3	Restricciones Generales	11

2.3.1	Vida útil	11

2.3.2	Disponibilidad	11

2.4	Características del Usuario	11

2.5	Ambiente Operacional	12

2.6	Supuestos y Dependencias	12

3.	glosario de terminos	13

4.	REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS	14

4.1	Sistema Simulador de Vuelo (SIM)	14

4.1.1	UR-SIM-001	14

4.1.2	UR-SIM-002	14

4.1.3	UR-SIM-003	14

4.1.4	UR-SIM-004	14

4.1.5	UR-SIM-005	14

4.1.6	UR-SIM-006	14

4.1.7	UR-SIM-007	15

4.1.8	UR-SIM-008	15

4.1.9	UR-SIM-009	15

4.1.10	UR-SIM-010	15

4.1.11	UR-SIM-011	15

4.1.12	UR-SIM-012	15

4.1.13	UR-SIM-013	15

4.1.14	UR-SIM-014	15

4.1.15	UR-SIM-015	16

4.1.16	UR-SIM-016	16

4.1.17	UR-SIM-017	16

4.2	Sistema Planificación de Misión (MPS)	17

4.2.1	UR-MPS-001	17

4.2.2	UR-MPS-002	17

4.2.3	UR-MPS-003	17

4.2.4	UR-MPS-004	17

4.2.5	UR-MPS-005	17

4.2.6	UR-MPS-006	17

4.2.7	UR-MPS-007	17

4.2.8	UR-MPS-008	18

4.3	Sistema Debriefing de Mision (DBS)	19

4.3.1	UR-DBS-001	19

4.3.2	UR-DBS-002	19

4.3.3	UR-DBS-003	19

4.3.4	UR-DBS-004	19

4.3.5	UR-DBS-005	19

4.3.6	UR-DBS-006	19

4.4	Sistema Seguimiento de Vuelo (TRK)	20

4.4.1	UR-TRK-001	20

4.4.2	UR-TRK-002	20

4.4.3	UR-TRK-003	20

4.4.4	UR-TRK-004	20

4.4.5	UR-TRK-005	20

4.4.6	UR-TRK-006	20

4.4.7	UR-TRK-007	20

4.5	Sistema de instrucción de operadores y mantenedores (SOM)	21

4.5.1	UR-SOM-001	21

4.5.2	UR-SOM-002	21

4.5.3	UR-SOM-003	21

4.5.4	UR-SOM-004	21

4.5.5	UR-SOM-005	21

4.5.6	UR-SOM-006	21

4.6	Sistema de Centro de Datos (CDA)	22

4.6.1	UR-CDA-001	22

4.6.2	UR-CDA-002	22

4.6.3	UR-CDA-003	22

4.6.4	UR-CDA-004	22

4.6.5	UR-CDA-005	22

4.7	Sistema Gestión de Ordenes Técnicas (SOT)	23

4.7.1	UR-SOT-001	23

4.7.2	UR-SOT-002	23

4.7.3	UR-SOT-003	23

4.7.4	UR-SOT-005	23

4.7.5	UR-SOT-006	23

4.8	Sistema Adquisición de datos e instrumentación (ADI)	24

4.8.1	UR-ADI-001	24

4.8.2	UR-ADI-002	24

4.8.3	UR-ADI-003	24

4.8.4	UR-ADI-004	24

4.8.5	UR-ADI-005	24

5.	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	24

5.1	RFN-01	24

5.2	RFN-02	24

5.3	RFN-03	25

5.4	RFN-04	25

5.5	RFN-05	25

5.6	RFN-06	25

5.7	RFN-07	26

LISTADO DE TABLAS

Tabla 2-1: Sub sistemas	10

Tabla 3-1: Glosario.	13

LISTADO DE FIGURAS

Figura ‎2-1: Sistema de instrucción de vuelo para pilotos militares.	9

# gENERALIDADES

## Introducción

Este documento define los requerimientos de usuario para el programa “PILLAN II”. Este programa tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema de instrucción de vuelo para formar pilotos militares.

## Alcance

Este documento es la línea base para la especificación detallada del sistema y para la etapa de validación del sistema (pruebas de aceptación).

## Documentación Complementaria

Referencia [1]: 03200C00FOR001-01	Manual de Formato de Publicaciones, DTS, revisión 2.0, marzo 2008.

Referencia [2]: 03200C00PRO005-01	Procedimiento de Identificación de Documentos, DTS, revisión 2.0, marzo 2008.

Referencia [3]: ECSS-E-ST-10-06	Technical requirements specification, Space Engineering, ECSS, Third issue, 6 march 2009.

Referencia [n]: TBD	Título, entidad generadora, Revisión, Fecha.

## Definiciones

| ICD | Interface Control Document |
| --- | --- |
| N/A | Not Applicable |
| TBD | To Be Defined (a ser definido) |
| IACB | Instrucción Aérea de Cadetes Básica |
| SIM | Simulador de Vuelo |
| DBS | Debriefing de Misión |
| TRK | Seguimiento de Vuelo |
| MPS | Planificador de Misión |
| SOM | Instrucción de Operadores y Mantenedores |
| SOT | Gestión de Ordenes Técnicas |
| ADI | Adquisición de Datos e Instrumentos |
| CDA | Centro de datos |
| TOD | Time of Day |

## Estructura y Contenido

Este documento se organiza como sigue:

- El Capítulo 1 especifica las generalidades.

- El Capítulo 2 contiene la descripción general del programa

- El Capítulo 3 contiene lista de definiciones

- El Capítulo 4 contiene los requerimientos específicos

- El Capítulo 5 contiene los requerimientos no funcionales.

# DESCRIPCION GENERAL

## Perspectiva Del Producto

El Sistema de Instrucción de Vuelo está orientado a formar pilotos militares con las competencias mínimas para abordar su futura formación como Piloto de Guerra, en las áreas de Combate, Transporte o Helicópteros.

Figura ‎2-1: Sistema de instrucción de vuelo para pilotos militares.

En el sistema propuesto, junto con la introducción de una nueva aeronave considera la incorporación de una serie de sistemas periféricos, destinados a apoyar la instrucción de los alumnos, ya sea en forma autónoma o con supervisión del instructor. Lo anterior orientado a los aspectos operacionales y los logísticos.

Los sistemas periféricos a implementar son los descritos en la Tabla 2-1.

Tabla 2-1: Sub sistemas

| SISTEMAS | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Simulador de Vuelo (SIM) | Desarrollo de una plataforma que permita al alumno familiarizarse con los instrumentos y procedimientos propios del avión antes de pilotear una aeronave real. |
| Planificador de Misión (MPS) | Consiste en un conjunto de herramientas computacionales que permiten la planificación de misiones aéreas de instructores y alumnos. |
| Debriefing de Misión (DBS) | Consiste en una herramienta computacional que permite reproducir en forma sincronizada los parámetros de vuelo y audio de una misión de instrucción. |
| Seguimiento de Vuelo (TRK) | Consiste en un conjunto de herramientas de software y hardware que permiten el monitoreo en tiempo real, desde una estación en tierra, de la posición de las aeronaves que se encuentren realizando vuelos de instrucción en cualquier parte del territorio nacional. |
| Instrucción de Operadores y Mantenedores (SOM) | Consiste en una herramienta de gestión del proceso de enseñanza para los diferentes programas de instrucción de vuelo que imparte la Escuela de Aviación y para la instrucción del personal de mantenimiento encargado de dar soporte a la aeronave y sus periféricos. |
| Centro de Datos (CDA) | El Centro de Datos permitirá administrar en forma centralizada los servicios asociados a cada uno de los periféricos del nuevo sistema de instrucción de vuelo |
| Gestión de Ordenes Técnicas (SOT) | Consiste en un software que permite la administración de todas las publicaciones de los distintos sistemas y subsistemas del avión, clasificándolas conforme al formato USAF y tipos solicitados. |
| Adquisición de Datos e Instrumentación (ADI) | Consiste en una serie de instrumentos que se instalarán en el avión prototipo y que se mantendrá durante el proceso de desarrollo y vuelos de prueba, con la finalidad de recolectar y almacenar datos, tanto de la estructura, aviónica, motor u otros parámetros que se requieran analizar, para verificar que la aeronave es segura y cumpla con los parámetros de diseño. |

## Capacidades Generales

El Programa IACB está estructurado en las siguientes fases: Transición, Acrobacia, Formación, Nocturno, Navegación y Raid.

Cada fase a su vez, consta de una secuencia de sesiones iterativas que comprenden: clases teóricas, sesiones de vuelo simulado y sesiones de vuelo en la aeronave.

Cada una de las sesiones de vuelo simulado o real se considera una “Misión” y cada una de estas misiones debe ser Asignada, Planificada, Ejecutada y Evaluada. Las herramientas provistas por los sistemas periféricos permitirán automatizar el flujo de trabajo y de información, haciéndolo más eficiente.

El modo de empleo del sistema incluye flujos de trabajo y de información de tipo operacional, logístico, mantenimiento de tablas, instrucción y mejora continua.

## Restricciones Generales

### Vida útil

- El sistema tendrá una vida útil de al menos 30 años.

- Considerar Actualizaciones de Vida Media (MLU) y Actualizaciones Periódicas de dispositivos computacionales (cada 2 a 3 años).

- El sistema deberá estar disponible con la entrega de las primeras aeronaves. Se estima finales de 2024 / inicio 2025.

### Disponibilidad

- El Sistema debe ser diseñado y construido para operar 24 horas al día y 7 días a la semana (24/7), aun cuando su uso habitual será en días hábiles.

- Disponibilidad Operacional: TBD %.

## Características del Usuario

Los usuarios del Sistema de Instrucción de Vuelo son los siguientes:

a) Instructor: quién adiestra a los futuros pilotos.

b) Cadete (Rama Aire): quién recibe las lecciones de vuelo para convertirse en piloto.

c) Piloto Alumno: quién ya es piloto, y requiere cumplir requisitos, por ejemplo, chequeo vuelo por instrumentos.

d) Instructor Alumno: quién ya es piloto, y está en proceso de convertirse en instructor.

e) Administrador: quién posee el conocimiento técnico operativo del periférico.

f) Ingenieros y personal de mantenimiento: responsables de soportar las aeronaves y sus sistemas periféricos.

g) Personal Logístico: responsables de proveer apoyo logístico.

h) Otros: CMTA, especialista de equipo aeropersonal, especialistas de Torre de Control y Control de Tránsito Aéreo.

## Ambiente Operacional

Los Escenarios Operacionales definen dónde será utilizado el Sistema.

No se contemplan escenarios distintos a los del sistema actual. Sin embargo, los sistemas periféricos deben ser transportables para permitir su traslado entre los distintos escenarios regionales (BAEB y BACA).

## Supuestos y Dependencias

N/A.

# glosario de terminos

Tabla 3-1: Glosario.

| TERMINO | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| INSTRUCTOR | Persona encargada de instruir a los estudiantes. |
| ALUMNO | Persona que recibe la formación que imparte el instructor. |

# REQUERIMIENTOS DE USUARIO

## Sistema Simulador de Vuelo (SIM)

### UR-SIM-001

El SIM debe ser capaz de emular Ia aeronave que se va a diseñar, de Ia manera más aproximada a la realidad que permita la tecnología y componentes utilizados.

### UR-SIM-002

La cabina debe permitir a los estudiantes familiarizarse con los procedimientos de vuelo y la instrumentación de cabina, en escenarios normales, de emergencia y en distintas condiciones meteorológicas. Esto último debe ser aplicado a las fases de enseñanza de vuelo básico, acrobacia y en formación.

### UR-SIM-003

El SIM debe ser de tipo estático y su base de certificación será la norma DAN-60-1 de la DGAC Chile.

### UR-SIM-004

Los mandos de vuelo de la cabina deben tener un sistema de esfuerzo “force-feedback” que brindará al usuario una respuesta de fuerza según su aerodinámica .

### UR-SIM-005

El simulador de Vuelo será un sistema independiente y tendrá capacidad de comunicarse con el sistema de Debriefing (DBS) y el sistema de Mission Planning (MPS).

### UR-SIM-006

El SIM funcionará en base a un sistema visual de realidad mixta.

### UR-SIM-007

Este sistema permitirá dar las referencias, basado en información de cartografía real, que será provista por FACH a través del SAF.

### UR-SIM-008

El SIM debe ser desarrollado con tecnologías comerciales (COTS, por sus siglas en inglés). Esto incluye hardware y software.

### UR-SIM-009

El SIM debe ser transportable, esto es, se debe considerar en su construcción materiales livianos, computadores del tipo laptop y cajas transportables tipo “Pelican”.

### UR-SIM-010

Permitir al instructor actuar como ATC (Controlador de Tráfico Aéreo).

### UR-SIM-011

El simulador debe contar con un puesto del instructor el cual supervise al alumno

## Sistema Planificación de Misión (MPS)

### UR-MPS-001

Debe estar basado en tecnología moderna, símil al de otro material aéreo avanzado, y debe ser multiplataforma.

### UR-MPS-002

La data se debe cargar a la aeronave mediante puerto USB (A o C).

### UR-MPS-003

El plan de vuelo generado por el MPS debe ser compatible con el simulador de vuelo, con el propósito de poder disponer de la capacidad de practicar la misión de vuelo planificada en el simulador de vuelo.

### UR-MPS-004

El MPS debe ser una herramienta informática multiplataforma que utilice un motor geoespacial “Luciad” o software similar que permita la generación de planes de vuelo.

### UR-MPS-005

Los planes de vuelo podrán ser impresos en papel utilizando una impresora disponible en la estación de planificación o exportados en PDF u otro formato compatible definido (Word, Excel, RTF, etc.) hacia un dispositivo portátil como una Tablet, a través de transmisión Bluetooth, o de conexión por red.

### UR-MPS-006

DTS proveerá una cartografía e información de elevación básica, de acceso local, la cual podrá ser actualizada por FACH a través del SAF.

### UR-MPS-007

Se obtendrá información meteorológica del tipo METAR, NOTAM u otra, si se cuenta con conexión a la red AFTN o de otras fuentes públicas validadas por la DGAC.

### UR-MPS-008

Los componentes del MPS serán almacenados y transportados en maletines y baúles especializados.

## Sistema Debriefing de Mision (DBS)

### UR-DBS-001

El DBS debe permitir Ia grabación de datos relevantes de toda misión desarrollada por Ia aeronave en un servidor de archivos. Entre ellos: posición, actitud, velocidades, rumbo, datos de motor, otros a definir.

### UR-DBS-002

El DBS debe permitir analizar vuelos acrobáticos.

### UR-DBS-003

La data que se carga al DBS se podrá recuperar vía puerto USB(A o C).

### UR-DBS-004

El DBS debe permitir al menos, el análisis de vuelo de 16 aeronaves en forma simultánea.

### UR-DBS-005

El DBS debe permitir el registro de la progresión de cada alumno en la base de datos respectiva.

### UR-DBS-006

El DBS debe permitir replicar el turno de vuelo en el simulador de vuelo.

## Sistema Seguimiento de Vuelo (TRK)

### UR-TRK-001

El TRK debe considerar, al menos, 2 Estaciones de Control Terrestre.

### UR-TRK-002

El A/C debe ser capaz de transmitir data de posición, altitud y parámetros de vuelo a las estaciones de control terrestre.

### UR-TRK-003

El TRK debe tener un radio de alcance que permita el seguimiento en tierra de toda operación de la aeronave, sin límite de distancia.

### UR-TRK-004

El seguimiento en tierra, debe poseer características de refresco de información similares a las del Sistema Spidertrack (van de los 15 segundos hasta los dos minutos)

### UR-TRK-005

El TRK bebe entregar alerta de alejamiento del plan de vuelo programado.

### UR-TRK-006

El TRK debe comunicarse con el sistema de planificación de misión (MPS).

### UR-TRK-007

El TRK debe ser transportable.

## Sistema de instrucción de operadores y mantenedores (SOM)

### UR-SOM-001

El SOM debe estar concebido tanto para las tripulaciones, como para el personal de mantenimiento.

### UR-SOM-002

El SOM debe hacer uso intensivo de recursos y capacidades de Realidad Virtual, Aumentada y/o Mixta.

### UR-SOM-003

El SOM debe disponer, al menos, de los siguientes módulos:

- Clases Teóricas.

- Clases de Ingeniería de la aeronave

- Clases de Performance de Vuelo de la aeronave

- Clases de Procedimientos Normales y de Emergencia de Operación.

- Clases de tareas de mantenimiento de niveles Orgánico, intermedio y Depósito

### UR-SOM-004

El SOM debe tener la capacidad de presentar la data en forma de realidad aumentada, en pantallas, visores y tablets.

### UR-SOM-005

El SOM debe ser compatible con tablets de uso personal.

### UR-SOM-006

El SOM debe ser transportable.

## Sistema de Centro de Datos (CDA)

### UR-CDA-001

El CDA debe permitir administrar en forma centralizada los servicios asociados a cada uno de los periféricos del nuevo sistema de instrucción de vuelo.

### UR-CDA-002

El CDA debe contar con un servidor y con todos los dispositivos/archivos de seguridad requeridos para un correcto y seguro funcionamiento.

### UR-CDA-003

El CDA deberá contar con un sistema de respaldo.

### UR-CDA-004

El CDA deberá contar con un sistema de respaldo de energía.

### UR-CDA-005

El CDA deberá permitir el acceso de los usuarios a través de un portal web.

## Sistema Gestión de Ordenes Técnicas (SOT)

### UR-SOT-001

El SOT debe ser capaz de hacer gestión compatible con formato tipo USAF, sobre la documentación técnica relativa a las aeronaves, a los equipos de apoyo en tierra, a los bancos de prueba y a los sistemas periféricos.

### UR-SOT-002

EL SOT tendrá como función la configuración de las publicaciones (clasificación, índices).

### UR-SOT-003

Las publicaciones tipo indicadas considerarán listados ordenados de las publicaciones que conforman el sistema de publicaciones, con el propósito de determinar la existencia, secuencia y vigencia de las mismas.

#### UR-SOT-004

El SOT proveerá herramientas para el control de actualizaciones.

### UR-SOT-005

En el caso de que la documentación técnica incorpore o referencie Ordenes Técnicas de otros OEM, el SOT debe proveer herramientas para la gestión de las mismas, dependiendo de la factibilidad de tener acceso a la información necesaria para la integración a los sistemas de OO.TT. de otros OEM.

### UR-SOT-006

Las OO.TT. serán elaboradas en idioma inglés y español. El SOT debe proveer herramientas para gestionar la modificación simultánea de publicaciones afectadas por cambios en el contenido.

## Sistema Adquisición de datos e instrumentación (ADI)

### UR-ADI-001

El ADI será instalado en una aeronave del tipo Pillan II. Este sistema estará compuesto por sensores, equipo de registro y todo otro componente eléctrico o electrónico que requiera para su adecuado funcionamiento (ej. Tarjetas condicionadoras, cables, conectores, etc.).

### UR-ADI-002

El ADI debe ser apto para vuelo acrobático.

### UR-ADI-003

El ADI debe ser capaz de registrar múltiples parámetros, a ser definidos por ENAER a más tardar al cumplimiento del Hito 2. Los parámetros son del tipo discretos, analógicos y digitales en forma simultánea y sincronizada con TOD (time of day).

### UR-ADI-004

El ADI debe poseer capacidad de registro de eventos (Event Markers) seleccionados por el piloto.

### UR-ADI-005

El ADI debe poseer la capacidad de descarga de datos adquiridos durante pruebas, por la vía de un puerto USB (A o C) y/o Bluetooth y en formato compatible con MS Excel.

# REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los requerimientos no funcionales son aplicables a cada uno de los periféricos del programa.

## RFN-01

Uso de tecnologías Comerciales (COTS).

El uso intenso de tecnologías comerciales ( COTS, por sus siglas en inglés), permitirá al cliente dar soporte en el tiempo sin depender de un producto o un proveedor en específico. Esta característica cobra especial relevancia, ya que permite que las aplicaciones puedan ser utilizadas en hardware con que ya cuenta la organización, generando un ahorro durante la implementación de la solución.

## RFN-02

Transportable.

En cuanto a este criterio, tiene por finalidad que los componentes de los sistemas sean fácilmente desplegados en otro lugar, como lo sería la Base Aérea de Canchones, por lo que se maximiza que la mayoría del hardware sea en base a laptops, y otros como por ejemplo simuladores, y material de apoyo del sistema de entrenamiento de mantenedores y operadores, utilicen racks y cajas rugerizadas, tipo Pelican.

## RFN-03

Robustez.

En la medida que la tecnología lo permita, los servicios asociados a cada periférico estarán contenidos en un data center, cuyas especificaciones están pendientes de ser definidas. Para el caso de la operación en Canchones se podría accesar a los servicios a través de la red datos FACH, o bien, implementar otro data center en Canchones lo que además de asegurar el acceso a los servicios, permitiría contar con un sistema de respaldo, haciéndolo más robusto. Dentro de la arquitectura también se considera un cortafuego que permita una integración segura con ILIAS y el ERP de ENAER, además, de accesos remotos de usuarios.

## RFN-04

Accesibilidad.

Al contar con un sistema de aplicaciones del tipo web, los usuarios podrán acceder en forma remota, desde cualquier dispositivo (Tablet, celulares, notebook etc.) que tenga las credenciales requeridas para acceder a la red, no requiriendo hardware dedicado para ciertas funcionalidades. Por el momento, se estima que el Simulador de Vuelo, Estación de Debriefing, MPS y TRK requerirán de un cliente local para su operación.

## RFN-05

Configurable.

Especialmente en el caso de las aplicaciones asociadas al sistema de instrucción de operadores y mantenedores, es una plataforma versátil que permitirá agregar nuevos temas a través del tiempo, sin requerir una reestructuración de las diferentes aplicaciones. - Cantidad de horas o sesiones de instrucción dedicadas a las instancias teóricas, de simulación y de vuelo.

## RFN-06

Escalable.

Al utilizar un sistema de softwares basado, en su mayoría web, le permitirá al cliente crecer en cuanto para dar satisfacción a los potenciales usuarios de la organización tan solo adquiriendo más hardware COTS compatible con el sistema.

## RFN-07

Alta disponibilidad.

Este sistema será considerado como un sistema crítico. Para ellos el sistema logístico integrado (ILS) considerará un soporte por disponibilidad, similar al que se utiliza en otros sistemas informáticos, que en general se caracterizan por tener una baja tasa de fallas. El HW que se utilizará en el Sistema de Periféricos estará basado principalmente en equipos computacionales del tipo COTS, para los cuales se consideró un horizonte de vida de cuatro años para notebook y cinco años para los servidores. Dicho upgrade de equipos computacionales podría implicar la necesidad de efectuar actualizaciones y/o modificaciones de SW y/o FW, las cuales deben incluirse durante el ciclo de vida del Sistema.